VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021

BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỢT 8

NGÀY LẤY MẪU 22 THÁNG 9 NĂM 2021

NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 30 THÁNG 9 NĂM 2021

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương | CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Thông tin chung

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021 được Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện năm 2021. Trong năm 2021 quan trắc tại 12 vị trí, 9 đợt vào vào các tháng 2, 3, 4, 7 (mỗi tháng lấy 2 đợt) và tháng 8 (1 đợt) và dự báo 7 ngày tiếp theo. Báo cáo kỳ được đưa lên websites của Tổng cục Thủy lợi tại đại chỉ www.httl.com.vn và gửi cho các địa phương vùng dự án.

Bản tin kết quả phân tích chất lượng nước đợt 8, lấy mẫu ngày 22/9/2021, nội dung gồm: Kết quả phân tích các chỉ tiêu; kết quả tính chỉ số WQI; kết quả đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh và chỉ số WQI, cùng với những khuyến cáo về chất nước khi sử dụng phục vụ SXNN.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2021

BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỢT 8

1. Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong Hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2. Ngày quan trắc: 22/09/2021	    				3. Ngày cung cấp thông tin: 30/09/2021

4. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 12 điểm   	 	5. Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

6. Người cung cấp thông tin: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương - Chủ nhiệm nhiệm vụ

7. Đơn vị nhận thông tin: Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị khai thác CTTL trong vùng

I/ KẾT QUẢ QUAN TRẮC CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC HƯNG HẢI (ĐỢT 8)

Bảng 1. Kết quả phân tích chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải và chỉ số chất lượng nước WQI (đợt 8)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Nhiệt độ (oC) | pH (-) | DO (mg/l) | Độ đục (NTU) | TSS (mg/l) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | NH4+ (mg/l) | NO2- (mg/l) | PO43- (mg/l) | Coliform (MPN/100ml) | Pb (ppb) | Cd (ppb) | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | C. Xuân Quan | 29,3 | 7,02 | 6,1 | 26,63 | 24,66 | 8,5 | 25,6 | 0,67 | 0,06 | <0,01 | 900 | 0,51 | 0,52 | 72 |
| 2 | BHH2 | C. Xuân Thụy | 29,2 | 7,31 | 2,0 | 31,88 | 32,15 | 35,8 | 90,6 | 8,96 | 0,12 | 2,20 | 160.000 | 5,79 | 2,69 | 15 |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 30,1 | 7,14 | 1,4 | 28,13 | 36,08 | 27,2 | 71,5 | 7,00 | <0,01 | 0,62 | 92.000 | 3,54 | 0,82 | 22 |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 29,9 | 7,35 | 1,2 | 23,45 | 35,12 | 28,4 | 73,9 | 8,40 | <0,01 | 0,84 | 64.000 | 2,99 | 0,34 | 21 |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 30,1 | 7,32 | 2,7 | 38,13 | 40,23 | 20,8 | 57,2 | 17,08 | <0,01 | 3,20 | 110.000 | 1,68 | 0,62 | 24 |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 30,1 | 7,33 | 2,9 | 28,31 | 27,26 | 19,1 | 50,1 | 2,02 | 0,02 | 0,12 | 11.000 | 2,17 | 1,06 | 31 |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 30,3 | 7,31 | 2,3 | 23,21 | 35,12 | 22,6 | 62,0 | 1,40 | 0,02 | 0,24 | 23.000 | 2,55 | 0,82 | 28 |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 28,7 | 7,03 | 3,4 | 19,43 | 19,64 | 20,3 | 54,8 | 1,12 | 0,46 | 0,20 | 6.100 | 2,90 | 0,61 | 44 |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 28,6 | 7,11 | 0,9 | 33,13 | 31,27 | 50,7 | 133,5 | 10,64 | <0,01 | 3,02 | 100.000 | 3,01 | 1,22 | 19 |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 28,3 | 7,34 | 3,4 | 40,06 | 46,15 | 17,9 | 42,9 | 1,62 | 0,21 | 0,78 | 11.000 | 0,60 | 0,45 | 21 |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 28,8 | 7,00 | 3,9 | 27,12 | 29,72 | 10,2 | 29,8 | 0,56 | 0,16 | 0,26 | 2.100 | 0,79 | 0,39 | 61 |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 28,8 | 7,02 | 3,9 | 11,53 | 18,47 | 14,3 | 31,7 | 0,78 | 0,12 | 0,14 | 4.600 | 0,91 | 0,31 | 56 |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT A1 |  |  | - | 6,0-8,0 | ≥6 | - | 20 | 4 | 10 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 2.500 | 20 | 5 | - |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT B1 |  |  | - | 5,5-9,0 | ≥4 | - | 50 | 15 | 30 | 0,9 | 0,05 | 0,3 | 7.500 | 50 | 10 | - |

Ghi chú: WQI tính theo quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường; áp dụng đối với trường hợp thủy vực cần chú ý đến vấn đề ô nhiễm hữu cơ (nhóm V)

II. ĐÁNH GIÁ CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC HƯNG HẢI THEO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VN_WQI (ĐỢT 8)

Bảng 2. Đánh giá CLN theo chỉ số chất lượng nước VN_WQI (đợt 8)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | VN_WQI | Đánh giá chất lượng nước | Màu thể hiện | Khuyến cáo sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 72 | Trung bình | Vàng | - Sử dụng được cho mục đích tưới, tiêu phục vụ SXNN - Có thể sử dụng cho NTTS nhưng cần phải được xử lý bằng các ao lắng và xử lý bằng thực vật trước khi cấp nước vào các ao NTTS |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 15 | Kém | Đỏ | - Không nên sử dụng cho SXNN, cấp nước sinh hoạt và NTTS. - Cần phải có biện pháp xử lý |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 22 | Kém | Đỏ | - Không nên sử dụng cho SXNN, cấp nước sinh hoạt và NTTS. - Cần phải có biện pháp xử lý |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 21 | Kém | Đỏ | - Không nên sử dụng cho SXNN, cấp nước sinh hoạt và NTTS. - Cần phải có biện pháp xử lý |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 24 | Kém | Đỏ | - Không nên sử dụng cho SXNN, cấp nước sinh hoạt và NTTS. - Cần phải có biện pháp xử lý |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 31 | Xấu | Da cam | - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN; - Không nên sử dụng cho cấp nước sinh hoạt và NTTS. |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 28 | Xấu | Da cam | - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN; - Không nên sử dụng cho cấp nước sinh hoạt và NTTS. |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 44 | Xấu | Da cam | - Hạn chế lấy nước tưới cho SXNN; - Không nên sử dụng cho cấp nước sinh hoạt và NTTS. |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 19 | Kém | Đỏ | - Không nên sử dụng cho SXNN, cấp nước sinh hoạt và NTTS. - Cần phải có biện pháp xử lý |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 21 | Kém | Đỏ | - Không nên sử dụng cho SXNN, cấp nước sinh hoạt và NTTS. - Cần phải có biện pháp xử lý |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 61 | Trung bình | Vàng | - Sử dụng được cho mục đích tưới, tiêu phục vụ SXNN - Có thể sử dụng cho NTTS nhưng cần phải được xử lý bằng các ao lắng và xử lý bằng thực vật trước khi cấp nước vào các ao NTTS |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 56 | Trung bình | Vàng | - Sử dụng được cho mục đích tưới, tiêu phục vụ SXNN - Có thể sử dụng cho NTTS nhưng cần phải được xử lý bằng các ao lắng và xử lý bằng thực vật trước khi cấp nước vào các ao NTTS |

Ghi chú:  Đánh giá theo quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường.

III. ĐÁNH GIÁ CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC HƯNG HẢI THEO CHỈ TIÊU HÓA LÝ VÀ VI SINH (ĐỢT 8)

Bảng 3. Đánh giá CLN trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải tại các vị trí quan trắc theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh (đợt 8)

| TT | KH mẫu | Hệ thống/ trạm đo | Mục đích giám sát | Số chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vượt QCVN 08:2015 cột A1 | Số chỉ tiêu hóa lý và vi sinh vượt QCVN 08:2015 cột B1 | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | - Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH - Nguồn nước có thể bị ảnh hưởng bởi nước ô nhiễm từ cống Xuân Thụy | 5 chỉ tiêu: + TSS: 1,23 lần; + BOD5: 2,13 lần; + COD: 2,56 lần; + NH4+: 2,23 lần; + NO2-: 1,20 lần; | 1 chỉ tiêu + NO2-: 1,20 lần; | - Nước bị ô nhiễm nhẹ. - Tăng cường lấy, trữ nước vào hệ thống và cấp nước phục vụ SXNN. - Nên xử lý nước qua các ao lắng và xử lý bằng thực vật trước khi cấp cho NTTS. - Có thể sử dụng cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý. |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy (tưới tiêu kết hợp) | - Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | 8 chỉ tiêu: + DO dưới 3,00 lần; + TSS: 1,61 lần + BOD5: 8,95 lần; + COD: 9,06 lần; + NH4+: 29,87 lần; + NO2-: 2,40 lần; + PO43- : 22,00 lần; + Coliform: 64,00 lần | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,00 lần; + BOD5: 2,39 lần; + COD: 3,02 lần; + NH4+: 9,96 lần; + NO2-: 2,40 lần; + PO43- : 7,33 lần; + Coliform: 21,33 lần. | - Nước bị ÔN đặc biệt nghiêm trọng đối với cả SXNN và NTTS. - Không nên sử dụng nước cho SXNN, NTTS. - Không mở cống Xuân Thụy xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh (tưới tiêu kết hợp): | - Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) qua TB Như Quỳnh - Nguồn nước bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 4,29 lần; + TSS: 1,80 lần; + BOD5: 6,80 lần; + COD: 7,15 lần; + NH4+: 23,33 lần; + PO43- : 6,20 lần; + Coliform: 36,80 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,86 lần; + BOD5: 1,81 lần; + COD: 2,38 lần; + NH4+: 7,78 lần; + PO43- : 2,07 lần; + Coliform: 12,27 lần. | - Nước bị ÔN đặc biệt nghiêm trọng đối với cả SXNN và NTTS. - Không nên sử dụng nước cho SXNN và NTTS. - Tăng cường lấy nước bổ sung từ sông Đuống qua trạm bơm Phú Mỹ và các cống dưới đê. |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu (tưới tiêu kết hợp): | - Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. - Nguồn nước bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 5,00 lần; + TSS: 1,76 lần + BOD5: 7,10 lần; + COD: 7,39 lần; + NH4+: 28,00 lần; + PO43- : 8,40 lần; + Coliform: 25,60 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 3,33 lần; + BOD5: 1,89 lần; + COD: 2,46 lần; + NH4+: 9,33 lần; + PO43- : 2,80 lần; + Coliform: 8,53 lần. | - Nước bị ÔN nghiêm trọng đối với SXNN; ÔN đặc biệt nghiêm trọng đối với NTTS. - Hạn chế lấy nước phục vụ SXNN và không sử dụng nước cho NTTS. - Tăng cường lấy nước qua cống Xuân Quan và gạn tháo thay nước. |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà (cống tiêu) | - Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. - Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,22 lần; + TSS: 2,01 lần; + BOD5: 5,20 lần; + COD: 5,72 lần; + NH4+: 56,93 lần; + PO43- : 32,00 lần; + Coliform: 44,00 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,48 lần; + BOD5: 1,39 lần; + COD: 1,91 lần; + NH4+: 18,98 lần; + PO43- : 10,67 lần; + Coliform: 14,67 lần... | - Nước bị ÔN đặc biệt nghiêm trọng đối với cả SXNN và NTTS. - Không nên sử dụng nước cho SXNN và NTTS - Không nên mở cống Ngọc Đà xả ra sông Đình Dù vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm (tưới tiêu kết hơp) | - Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,07 lần; + TSS: 1,36 lần; + BOD5: 4,78 lần; + COD: 5,01 lần; + NH4+: 6,73 lần; + PO43-: 1,20 lần; + Coliform: 4,40 lần | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,38 lần; + BOD5: 1,27 lần; + COD: 1,67 lần; + NH4+: 2,24 lần; + Coliform: 1,47 lần. | - Nước bị ÔN nhẹ đối với SXNN; ÔN nghiêm trọng đối với NTTS. - Có thể lấy nước phục vụ SXNN, nhưng không nên sử dụng nước cho NTTS. - Không nên mở cống Ngọc Lâm xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà (tưới tiêu kết hợp) | - Kiểm tra nước kênh Trần Thành Ngọ trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,61 lần; + TSS: 1,76 lần; + BOD5: 5,65 lần; + COD: 6,20 lần; + NH4+: 4,67 lần; + PO43- : 2,40 lần; + Coliform: 9,20 lần. | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,74 lần; + BOD5: 1,51 lần; + COD: 2,07 lần; + NH4+: 1,56 lần; + Coliform: 3,07 lần. | - Nước bị ÔN nhẹ đối với SXNN; ÔN nghiêm trọng đối với NTTS. - Có thể lấy nước phục vụ SXNN, nhưng không nên sử dụng nước cho NTTS. - Không nên mở cống Phần Hà xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy (tưới tiêu kết hợp) | - Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,76 lần; + BOD5: 5,08 lần; + COD: 5,48 lần; + NH4+: 3,73 lần; + NO2-: 9,20 lần; + PO43- : 2,00 lần;; + Coliform: 2,44 lần. | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,18 lần; + BOD5: 1,35 lần; + COD: 1,83 lần; + NH4+: 1,24 lần; + NO2-: 9,20 lần; | - Nước bị ÔN nghiêm trọng đối với cả SXNN và NTTS. - Có thể lấy nước phục vụ SXNN, nhưng không nên sử dụng nước cho NTTS. - Tăng cường lấy nước ngược qua Âu Cầu Cất và gạn tháo thay nước qua Cầu Xe, An Thổ. |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu (cống tiêu) | Tiêu nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 6,67 lần; + TSS: 1,56 lần + BOD5: 12,68 lần; + COD: 13,35 lần; + NH4+: 35,47 lần; + PO43- : 30,20 lần; + Coliform: 40,00 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 4,44 lần; + BOD5: 3,38 lần; + COD: 4,45 lần; + NH4+: 11,82 lần; + PO43- : 10,07 lần; + Coliform: 13,33 lần. | - Nước bị ÔN đặc biệt nghiêm trọng đối với cả SXNN và NTTS.. - Không sử dụng nước cho SXNN và NTTS - Không mở cống Bình Lâu xả ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất (tưới tiêu kết hợp) | - Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực TP Hải Dương, huyện Tứ Kỳ và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước tiêu TP Hải Dương. | 8 chỉ tiêu: + DO dưới 1,76 lần; + TSS: 2,31 lần; + BOD5: 4,48 lần; + COD: 4,29 lần; + NH4+: 5,40 lần; + NO2-: 4,20 lần; + PO43- : 7,80 lần; + Coliform: 4,40 lần. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,18 lần; + BOD5: 1,19 lần; + COD: 1,43 lần; + NH4+: 1,80 lần; + NO2-: 4,20 lần; + PO43- : 2,60 lần; + Coliform: 1,47 lần. | - Nước bị ÔN nghiêm trọng đối với NTTS; ô nhiễm nhẹ đối với SXNN. - Có thể lấy nước phục vụ SXNN, nhưng không nên sử dụng nước cho NTTS. |
|  | BHH11 | Cống An Thổ (tưới tiêu kết hợp) | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,54 lần; + TSS: 1,49 lần; + BOD5: 2,55 lần; + COD: 2,98 lần; + NH4+: 1,87 lần; + NO2-: 3,20 lần; + PO43- : 2,60 lần; | 2 chỉ tiêu: + DO dưới 1,03 lần; + NO2-: 3,20 lần; | - Nước bị ÔN nhẹ. - Có thể lấy, trữ nước phục vụ cho SXNN và sử dụng để pha loãng; - Hạn chế lấy nước phục vụ NTTS. Khi sử dụng nên xử lý nước qua các ao lắng và xử lý bằng thực vật trước khi cấp cho ao nuôi. |
|  | BHH12 | Cống Cầu Xe (tưới tiêu kết hợp) | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,54 lần; + BOD5: 3,58 lần; + COD: 3,17 lần; + NH4+: 2,60 lần; + NO2-: 2,40 lần; + PO43- : 1,40 lần; + Coliform: 1,84 lần. | 3 chỉ tiêu + DO dưới 1,03 lần; + COD: 1,06 lần; + NO2-: 2,40 lần; | - Nước bị ÔN nhẹ. - Có thể lấy, trữ nước phục vụ cho SXNN và sử dụng để pha loãng; - Hạn chế lấy nước phục vụ NTTS. Khi sử dụng nên xử lý nước qua các ao lắng và xử lý bằng thực vật trước khi cấp cho ao nuôi. |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột A1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- Cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.

- Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

IV. ĐÁNH GIÁ CLN TRONG HỆ THỐNG CTTL BẮC HƯNG HẢI THEO CHỈ TIÊU KIM LOẠI NẶNG (ĐỢT 8)

Bảng 4.  Đánh giá CLN trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải tại các vị trí quan trắc theo các hàm lượng kim loại nặng (đợt 8)

| TT | KH mẫu | Vị trí lấy mẫu | Hàm lượng KLN |  | Đánh giá CLN theo KLN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | QCVN 08:2015 cột A1 |  | QCVN 08:2015 cột B1 |  |
|  |  |  | Pb (ppb) | Cd (ppb) | Pb | Cd | Pb | Cd |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan: Nước sông Hồng cấp nguồn cho hệ thống | 0,51 | 0,52 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy (tưới tiêu kết hợp) | 5,79 | 2,69 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 3 | BHH4 | Cầu Như Quỳnh (tưới tiêu kết hợp) | 3,54 | 0,82 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 4 | BHH5 | Cống Kênh Cầu (tưới tiêu kết hợp) | 2,99 | 0,34 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 5 | BHH62 | Cống Ngọc Đà (cống tiêu) | 1,68 | 0,62 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm (Tưới tiêu kết hơp) | 2,17 | 1,06 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà (tưới tiêu kết hợp) | 2,55 | 0,82 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy (tưới tiêu kết hợp) | 2,90 | 0,61 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu (cống tiêu ) | 3,01 | 1,22 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất (tưới tiêu kết hợp) | 0,60 | 0,45 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ (tưới tiêu kết hợp) | 0,79 | 0,39 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe (tưới tiêu kết hợp): | 0,91 | 0,31 | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP | Đạt TCCP |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT A1 |  |  | 20 | 5 | - | - | - | - |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT B1 |  |  | 50 | 10 | - | - | - | - |