VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021

BẢN TIN KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG ĐỢT 9

NGÀY QUAN TRẮC 24 THÁNG 10 NĂM 2021

NGÀY THÔNG TIN KẾT QUẢ QUAN TRẮC 25 THÁNG 10 NĂM 2021

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương | CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Thông tin chung

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021 được Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện. Trong năm 2021 quan trắc tại 12 vị trí, 9 đợt vào vào các tháng 2, 3, 4, 7 (mỗi tháng lấy 2 đợt) và tháng 8 (1 đợt) và dự báo 7 ngày tiếp theo. Báo cáo kỳ được đưa lên websites của Tổng cục Thủy lợi tại đại chỉ www.httl.com.vn và gửi cho các địa phương vùng dự án.

Bản tin kết quả quan trắc hiện trường đợt 9 lấy mẫu ngày 24/10/2021. Nội dung gồm: Tình trạng đóng mở cống, chế độ dòng chảy, tình trạng chất thải, màu, mùi; kết quả đo các chỉ tiêu ngoài hiện trường (nhiệt độ, pH, DO, độ đục) và những khuyến cáo chất lượng nước phục vụ SXNN.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

BẢN TIN VỀ KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG ĐỢT 9

1. Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2. Ngày quan trắc: 24/10/2021			Ngày cung cấp TT: 25/10/2021

3. Tình trạng hoạt động của các công trình tưới, tiêu:

-  Mẫu lấy ngày 22/09/2021 vào thời điểm hệ thống trong thời kỳ cấp nước tưới dưỡng vụ mùa (từ 11/07/2021 đến 28/10/2021). Theo quy trình vận hành hệ thống: Điều tiết tiết, giữ mực nước hạ lưu Cống Xuân Quan từ +1,80m đến 2,20m;  thượng lưu cống Kênh Cầu: từ +1,60m đến +2,00m; thượng lưu cống Bá Thủy: từ +1,20m đến +1,50m; thượng lưu cống Neo: từ +1,10m đến +1,40m; thượng lưu cống Cầu Xe, An Thổ: từ +0,80m đến +1,00m hoặc gạn tháo; Âu thuyền Cầu Cất: Phục vụ giao thông thủy hoặc kết hợp lấy nước ngược.

- Tại thời điểm lấy mẫu, tình trạng hoạt động của các công trình tưới, tiêu như sau: Cống Xuân Quan, Âu Cầu Cất, An Thổ, Cầu Xe đóng kín: Kênh Cầu; Bá Thủy và cống Neo mở. Các cống tiêu: Xuân Thụy mở đáy 2 cửa; Ngọc Đà mở thông 2 cửa; Bình Lâu, Phần Hà và Ngọc Lâm mở.

4. Tổng số vị trí các điểm quan trắc: 12 (Có danh sách kèm theo)

5. Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và MT           Người cung cấp thông tin: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương- Chủ nhiệm nhiệm vụ

6. Đơn vị nhận thông tin: Tổng cục Thủy lợi và các đơn vị khai thác CTTL trong vùng:

KẾT QUẢ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG ĐỢT 8

(So sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và B1)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Mục tiêu giám sát | Kết quả quan trắc hiện trường |  |  |  |  | Khuyến cáo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mô tả thực địa | T (oC) | pH | DO (mg/l) | Độ đục (NTU) |  |
| 1 | BHH 1 | Cống Xuân Quan | - Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH - Nguồn nước có thể bị ảnh hưởng bởi nước ô nhiễm từ cống Xuân Thụy | - Cống đóng kín, mặt nước tĩnh, không có dòng chảy. Mực nước TL = 168 cm; HL = 93 cm; - Nước có màu xanh nhạt, không mùi lạ, nhiều váng dầu và có rác thải. | 22,6 | 7,93 | 4,2 | 13,83 | - DO đạt tiêu chuẩn nước sử dụng cho SNNN, nhưng không đạt tiêu chuẩn nước sử dụng cho NTTS - Tăng cường lấy, trữ nước hoặc thay nước hệ thống. Nhưng không sử dụng trực tiếp cho NTTS |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | - Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. | - Cống Xuân Thụy mở đáy 2 cửa, dòng chảy trung bình. Mực nước TL = 258 cm; HL = 58 cm; - Nước trong cống có màu đen kịt, hôi thối, nhiều rác thải trên sông. Hạ lưu sau cống Xuân Thụy đến điểm nhập lưu sông Kim Sơn, nước có màu đen nổi nhiều bọt trắng. | 22,9 | 7,55 | 0,9 | 18,12 | - DO ≤1 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh không thể sống được. - Không nên mở cống Xuân Thụy vào thời điểm lấy nước tưới cho cây trồng và trữ nước trong hệ thống. - Không lấy nước ở khu vực hạ lưu sông Kim Sơn khi cống Xuân Thụy mở tiêu nước. |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | - Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) qua TB Như Quỳnh - Nguồn nước bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang | - Nước cạn, mặt nước tĩnh, không có dòng chảy . - Nước màu đen, mùi hôi, nhiều rác thải trên sông. | 22,4 | 7,39 | 2,2 | 23,03 | - DO <3 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo: Không vận hành lấy nước tưới qua TB. Như Quỳnh; cần tăng cường bổ sung nguồn nước từ sông Đuống qua TB Phú Mỹ và các cống dưới đê để giảm thiểu ô nhiễm |
| 4 | BHH4 | Cống kênh Cầu | - Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. - Nguồn nước bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo | - Cống mở thông, mặt nước tĩnh, không có dòng chảy, mực nước TL=HL= 64cm. - Nước màu đen, mùi hôi, nhiều rác thải. | 22,4 | 7,06 | 2,7 | 36,81 | - DO <3 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Không lấy và trữ nước phục vụ SXNN; - Tăng cường lấy nước sông Hồng qua Xuân Quan và gạn tháo hạ du để thay nước trong hệ thống. |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | - Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. - Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. | - Cống mở thông 2 cửa, nước kênh cạn, dòng chảy trung bình. - Nước trên kênh có màu đen, mùi hôi thối, không rác thải. Sau cống, nước chảy ra nổi nhiều bọt trắng nhỏ, khi nhập với sông Đình dù tạo 2 màu đen và xám đen rõ rệt. | 21,5 | 7,35 | 1,3 | 16,30 | - DO <2 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân không lấy nước tưới và sử dụng nước cho NTTS; - Không nên mở cống Ngọc Đà ra sông Đình Dù vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | - Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống mở, dòng chảy ra ngoài sông Kim Sơn yếu. - Nước màu nâu đục, không có mùi lạ, không có rác thải. | 24,6 | 7,44 | 2,9 | 23,06 | - DO <3 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân hạn chế lấy nước tưới và không sử dụng nước cho NTTS; - Không nên mở cống Ngọc Lâm ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. Điều kiện cho phép nên gạn tháo thay nước. |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | - Kiểm tra nước kênh Trần Thành Ngọ trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). | - Cống mở thông, nước kênh cạn, mặt nước tĩnh, không có dòng chảy. - Nước màu đen đục, mùi hơi hôi, nhiều rác thải. | 25,6 | 7,50 | 3,1 | 33,16 | - DO <4 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo: Người dân có thể lấy nước tưới, nhưng không sử dụng nước cho NTTS; - Không nên mở cống Phần Hà ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN. |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | - Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | - Cống mở, mặt nước tĩnh, không có dòng chảy. Mực nước TL=HL= 67 cm. - Nước màu xanh nhạt, không có mùi lạ, nhiều bèo tây và rác thải. | 23,5 | 7,35 | 3,6 | 11,48 | - DO <4 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ nổi đầu. - Khuyến cáo: Người dân có thể lấy nước tưới, nhưng không sử dụng nước cho NTTS; |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | Tiêu nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. | - Cống mở, dòng chảy yếu. - Nước màu đen đặc, mùi hôi thối. Mặt kênh thả nhiều bè thủy trúc. | 26,5 | 7,16 | 0,8 | 21,43 | - DO <1 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh không thể sống được. - Không nên mở cống Bình Lâu ra sông Kim Sơn vào các thời điểm lấy nước phục vụ SXNN; |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | - Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực TP Hải Dương, huyện Tứ Kỳ và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước tiêu TP Hải Dương. | - Cống đóng, mặt nước tính, không có dòng chày. Mực nước TL= 70 cm; HL= 118 cm. - Nước màu xanh lục, mùi hơi hôi, không rác thải. | 24,4 | 7,97 | 2,5 | 18,82 | - DO <3 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể bị chết. - Khuyến cáo cho người dân hạn chế lấy nước tưới và không sử dụng nước cho NTTS; |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. | - Cống đóng, mặt nước tính, không có dòng chày. Mực nước TL= 072 cm; HL= 084cm - Nước màu nâu phù sa, không có mùi lạ, nhiều rác thải và bèo tây. | 22,8 | 7,88 | 3,4 | 18,03 | - DO <4 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ nổi đầu. - Khuyến cáo: Người dân có thể lấy nước tưới, nhưng không sử dụng nước cho NTTS; |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. | - Cống đóng, mặt nước tính, không có dòng chày. Mực nước TL= 076cm; HL= 081cm - Nước màu nâu nhạt, không có mùi lạ, không có rác thải. | 23,6 | 7,57 | 3,8 | 31,43 | - DO <4 mg/l, cá và các sinh vật thủy sinh có thể có hiện tượng ngơ nổi đầu. - Khuyến cáo: Người dân có thể lấy nước tưới, nhưng không sử dụng nước cho NTTS; |
| QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 |  |  |  |  | - | 6,0-8,5 | ≥6 | - |  |
| QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 |  |  |  |  | - | 5,5-9,0 | ≥4 | - |  |

Ghi chú:  QCVN08-MT:2015/BTNMT cột A1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- Cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.

- Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;